附件：

淄博市临淄区中医医院

骨密度检测仪（台式）采购项目

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2019年12月3日

项目名称：淄博市临淄区中医医院骨密度检测仪（台式）采购项目

采 购 人：淄博市临淄区中医医院

地    址：临淄区辛南二路74号

联 系 人： 王茜

联系方式： 0533-7110164

资金来源：自筹资金

拟采用的采购组织形式：部门集中采购

拟采用的采购方式：公开招标

拟采用的评审方法：综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

采购项目内容及标段划分情况

| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临淄区中医医院骨密度检测仪（台式）采购项目 | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、《计算机软件著作权登记证》等有效证件；；法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证,代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书；授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照等复印件），以上证件原件及盖章复印件; 2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4、本项目不接受联合体投标。 |

本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。

设备主要技术参数及服务要求1、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。

2、货物需要技术要求如下：

骨密度检测仪（台式）技术参数

设备参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨密度检测仪（台式） | - 主要技术规格 - 探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性 - 探头组成:完全自主研发四晶体超声探头 - 收发模式:轴向超声波传导技术，单晶体发射单晶体接收、单晶体发射双晶体收、双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性。 - 脉冲发射频率:100~3000Hz - 检测部位:桡骨远端、胫骨中段 - 测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄 - 声速测量范围:2300m/s～4700m/s - 高测量重复性:≤±0.8% - 高准确度:≤±50m/s - 快速、高精度两种测量模式 - 单点检测速度:≤0.4s - 探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性；角度显示偏转精度0.1°（该项须提供软件截图证明或者专利证书） - 动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减。 - 温度显示校准块:黄铜、有机玻璃双重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备。 - 检查功能 - 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂 - 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命 - 显示患者详细信息资料并可编辑 - 显示历史测量结果 - 筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果上传服务器 - 根据病案号、姓名、年龄、性别、记录医师和临床诊断快速检索病例 - 不同操作者的病历可分开管理 - 病历资料可合理编辑 - 病案管理中显示患者BMD检测时间、测量结果和报告 - 适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库 | 台 | 1 |

- 售后服务条件及交货日期（或工期）：

质保期：全部产品自验收合格之日起，提供2年免费质保，供应商可自报最长质保期。

交付使用时间：自签订合同之日起30日历日内交付安装完毕，供应商可自报最短交付使用时间。